E10-INFORME SOBRE BONDAD DE AJUSTE Y VALIDACIÓN DE ALGORITMOS

# Antecedentes:

El objetivo principal de TWIN_FOREST ha sido desarrollar una metodología capaz de detectar y clasificar usos del suelo a partir de imágenes procedentes de Google Street View (GSV), basada en técnicas de visión artificial, segmentación de instancias y aprendizaje profundo, y capaz de combinarse con datos procedentes de sensores remotos de cara a mejorar los productos de evaluación de recursos forestales ya existentes en föra.

Durante el transcurso del proyecto nos hemos dado cuenta de que en espacios abiertos no hay mucha información que se pueda obtener de GSV, ya que las imágenes de GSV actualmente están vinculadas a las carreteras y en espacios abiertos hay muy poca densidad de carreteras. En cambio, en entornos urbanos sí que podemos sacar todo el potencial de las imágenes de GSV y podemos obtener muchas imágenes incluso para poder abordar la idea de realizar un inventariado del arbolado de los viarios de los núcleos urbanos.

Si tomamos como válido este cambio de entorno, nos vemos obligados a desechar la herramienta de clasificación de usos de suelo ya que hemos encontrado fuentes de datos oficiales más precisas para hacer esta clasificación de usos del suelo dentro de núcleos urbanos. (Catastro, SISOE, SIGPAC, …)

Lo que si hemos desarrollado son herramientas para obtener estos datos de manera automática y adaptarlos a nuestras necesidades.

Por tanto, en la entrega E9, hemos creado una base de datos de los árboles urbanos detectados de manera automática basado en imágenes de GSV y sensores remotos. Esta base de datos está en un formato shapefile y los datos se puede visualizar con cualquier programa GIS.

En este informe vamos a desarrollar la metodología empleada y la validación de los resultados.

# Datos de Partida:

En este caso, nuestro objetivo será la detección y posicionado de los árboles que se encuentran dentro de un entorno urbano.

Nuestra metodología está limitada por la calidad de los sensores remotos que utilizamos como datos de partida. En nuestro caso vamos a utilizar las siguientes fuentes de datos:

- Ortofotografías aéreas: Son fotografías geo-referenciadas que nos podemos descargar del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografías Aérea). Son imágenes con resolución de 25 ó 50 cm con un período de actualización de 2 ó 3 años, según las zonas.

- Datos LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. Con estos dispositivos que van montados en drones o aviones en nuestro caso, obtenemos una nube de puntos X,Y,Z de cada punto del terreno. La densidad de puntos es de 0,5-4 puntos/m², existiendo excepciones en las que la densidad es aún mayor. Los datos se distribuyen de manera gratuita a través del Centro de Descarga del CNIG en ficheros digitales de 2x2 km de extensión.

- Imágenes a pie de calle. Son imágenes que podemos obtener nosotros mismos o podemos descargar de Google Street view, OpenStreets, Bing maps, … Estas imágenes además de estar geo-referenciadas y tendremos que conocer la orientación e inclinación. En nuestro caso estamos utilizando la fuente de Google Street View con su Api correspondiente.

- Imágenes multi-espectrales. En este caso dentro del espectro del infrarrojo. El Plan Nacional de Ortofotografía aérea (PNOA) también captura imágenes en infrarrojo que utiliza para clasificar los mapas de nubes del LIDAR. Estás imágenes tienen un coste asociado.

# Metodología

Para llevar a cabo nuestro objetivo hemos utilizado dos caminos diferentes en función de la fuente de datos empleada como punto de partida:

- Posicionado de árboles partiendo de imágenes a pie de calle de GSV

- Posicionado de árboles partiendo de nube de puntos LiDAR

Filtrado de datos:

- Filtrado de árboles partiendo de imágenes de GSV, realizando detección de troncos en las imágenes y filtrando por desviaciones.

- Filtrado de árboles partiendo de ortofotos de imágenes aéreas y LiDAR, realizando un machine Learning entrenando un modelo a nivel de píxel.

- Combinando filtros los filtros anteriores

# Validación de resultados:

Para la validación de los resultados y saber si nuestro sistema proporciona resultados correctos hemos buscado conjuntos de datos de arbolado urbano. Hemos encontrado los datos de arbolado de la ciudad de Pamplona y será con la que realizaremos la validación.

Esta ciudad ha sido seleccionada porque dispone de un LiDAR con una precisión de 2 puntos por metro cuadrado. Y las imágenes de satélite tienen bastante presión para poder corregir la verdad terreno por medio de foto interpretación.

Analizando el DataSet del arbolado de Pamplona hemos comprobado que no tienen posicionados todos los árboles correctamente y hemos tenido que reposicionar y en ocasiones crear nuevos árboles. Este trabajo lo hemos realizado foto interpretando manualmente imágenes de satélite.

Para la validación hemos creado varios círculos de validación de 300m con los que podremos comparar los resultados obtenidos. Estos círculos los hemos elegido de manera que sean representativos de distintas topologías de zonas urbanas, (zonas de casco viejo, zonas de nueva creación, zonas de parques, zonas viarias, …)

Hacemos una comprobación de los resultados obtenidos con una capa de árboles de control donde previamente se han revisado y añadido /quitado manualmente los árboles. Comparando y sacando distancias obtenemos unos resultados con una métrica numérica.

Para la validación hemos seguido la siguiente nomenclatura:

  - Puntos blancos (Arboles de control), son los árboles de control que vamos a utilizar como verdad terrena.

  - Puntos verdes (OK), son los árboles detectados que hemos posicionado correctamente

  - Puntos naranjas (Lejanos), son árboles que hemos detectado pero que se encuentran a una distancia significativa del árbol de control más cercano.

  - Puntos rojos (Falsos Positivos), son árboles que hemos detectado que no se corresponden con ningún árbol de control o ya hay un árbol detectado que se encuentra más cerca del árbol de control.

  - Puntos salmón (Falsos Negativos), son árboles de control que no hemos sido capaces de detectar.

El criterio para la validación para cada árbol detectado es el siguiente:

  - Primero buscamos el árbol de control más cercano al árbol detectado

  - Buscamos reciprocidad, es decir que el punto de control tiene como punto más cercano, nuestro punto inicial. Si no es recíproco nuestro punto es falso positivo

  - Calculamos la distancia entre el punto inicial y el punto de control.

  - Si la distancia es menor que un valor de control (3m) punto OK, en caso de ser mayor punto (lejano)

  - Los puntos de control que no tengan asociado un árbol serán nuestros falsos negativos.

## PILOTO 1. Posicionado de árboles partiendo de imágenes a pie de calle de GSV:

Se pretende obtener la posición de los árboles tomando como datos de partida las imágenes de Google Street View. Para cada imagen se detectarán y segmentarán los árboles, se estimará su posición en función en función de los ángulos de la cámara y se eliminarán repetidos por triangulación y se agruparán los puntos cercanos.

Está metodología solamente funciona para el posicionado de árboles en viales que es de donde podemos obtener imágenes. Para poder posicionar árboles lejanos a estos viales tendríamos que obtener las imágenes por otros medios.

## Paso 1: Obtención de Imágenes de Google Street View:

Partimos de las imágenes de GSV. Estas imágenes están asociadas a un identificador llamado PanoID. Cada PanoID tiene asociada una imagen panorámica de 360º. Para cada calle de un entorno urbano hay varios PanoID separados cada 10-15 metros. Lo que vamos a hacer será descargarnos las imágenes a ambos lados de la calle y detectar los árboles que aparezcan en las imágenes para más adelante posicionar los árboles detectados.

Los pasos que se seguirán serán los siguientes:

- Seleccionamos el entorno urbano donde queremos obtener los árboles.

- Obtenemos el mapa de cobertura de Google Street View

- Obtenemos los puntos a lo largo de las líneas del mapa anterior

- Para cada uno de los puntos del mapa obtenemos el PanoID más cercano. El listado de puntos con su PanoID lo guardamos en un archivo csv.

- Para cada punto del listado descargamos las imágenes de GSV a ambos lados (0+90, 0-90)

Cada imagen lleva asociada como metadatos, las coordenadas de la cámara donde se realizó la imagen,  el ángulo respecto del Norte (heding), el ángulo de inclinación (pich) y el ángulo de captura de la imagen (fov: field of view)

## Paso2: Detección de Objetos:

Para la detección de objetos utilizamos redes neuronales que previamente hemos entrenado con un montón de imágenes segmentadas manualmente. (Entregable E5).

Partimos de un modelo ya entrenado que es capaz de segmentar vegetación en imágenes y hemos he hecho un fine tunning en las últimas capas para reentrenarlo a segmentar árboles con nuestras imágenes.

También hemos creado un modelo capaz de segmentar las partes de un árbol (Tronco y Copa) Este modelo está pensado para poder sacar métricas de los árboles y añadir esos datos a nuestra base de datos.

Para cada una de las imágenes obtenidas en el paso anterior vamos a pasar el modelo de detección de troncos y copas. Cada tronco detectado en la imagen será un punto que añadiremos a nuestro listado de árboles.

Las coordenadas de cada punto las obtenemos gracias a los metadatos de las imágenes de Google Street view, ya que para cada imagen sabemos, las coordenadas del punto donde se ha tomado la imagen, el ángulo de giro horizontal y vertical y el zoom de la imagen. Por trigonometría podemos obtener la dirección a la que se encuentra el árbol pero no sabemos la profundidad (distancia) a la que se encuentra

## Paso 3: Geolocalización:

Sabiendo el ángulo y punto de partida si obtenemos la distancia respecto a la posición de partida, podemos calcular la posición de cada tronco detectado.

Para ello tenemos que localizar el punto de la imagen donde el tronco está en contacto con el suelo, por trigonometría podremos saber a qué distancia se encuentra ese punto si sabemos los siguientes parámetros que nos proporciona la aplicación de GSV:

- Altura de la cámara

- Campo de visión [Grados]

- Inclinación [Grados]

Se ha observado que hay veces que hemos obtenido resultados no satisfactorios debido a que en la imagen no se pude ver el comienzo del árbol con el suelo debido a que hay otros objetos que lo ocultan. Aunque se ha entrenado a la red neuronal para que haga una predicción en caso de que el tronco esté oculto, no funciona correctamente para todos los casos.

Hemos probado otras técnicas de geoposicionamiento basado en redes neuronales que calculan la profundidad en imágenes monoculares, pero los resultados no son muy válidos porque dan unos resultados de profundidad relativos para cada imagen y no podemos sacar un valor promedio generales para estimar la distancia. Entendemos que es un proceso que está en evolución constante y posiblemente en un futuro se pueda utilizar y mejoremos los resultados.

## Paso 4: Filtrado de puntos:

Como tenemos muchos árboles marcados donde no hay (Falsos Positivos), vamos a filtrar esos puntos para eliminar puntos duplicados

Para ello aplicaremos dos un filtro que elimina los puntos que parten desde el mismo coche de Google y tienen el mismo ángulo +- 10º

También agruparemos los puntos que se encuentran en un radio de 3m dejando solamente el principal.

## Resultados obtenidos:

Nos hemos dado cuenta de que con este método podemos posicionar el 80% de los árboles viarios de una zona determinada. Pero tenemos un error muy grande.

Los resultados los hemos validado para zona viaria. (No tiene sentido utilizar este método para posicionar árboles fuera de zona viaria)

| PILOTO 1. GSV (ZONA VIARIO) | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado Árboles (Zona 1) | 700 | 1.546 | 635 | 14 | 897 | 51 | 90,71 % | 137,43 % |
| Listado Árboles (Zona 2) | 215 | 463 | 112 | 30 | 321 | 73 | 52,09 % | 197,21 % |
| Listado Árboles (Zona 3) | 652 | 881 | 461 | 14 | 406 | 177 | 70,71 % | 91,56 % |
| Listado Árboles (Zona 6) | 366 | 651 | 306 | 16 | 329 | 44 | 83,61 % | 106,28 % |
| Listado Árboles (Zona 8) | 839 | 1.987 | 759 | 26 | 1.202 | 54 | 90,46 % | 152,80 % |
| Listado Árboles (Total) | 2.772 | 5.528 | 2.273 | 100 | 3.155 | 399 | 82,00% | 131,82% |

## PILOTO 2. Posicionado de árboles partiendo de nube de puntos LiDAR:

Se pretende posicionar los árboles urbanos de una zona partiendo del mapa de puntos LiDAR. Se procesará la nube de puntos para obtener el Modelo de altura de vegetación (MDAV), Modelo de altura del terreno (MDT), Modelo de altura de superficie (MDS). Procesando estos modelos con el algoritmo de ForestTools detectamos las copas y ápices de los árboles geolocalizados en formato GIS.

## Procesado de puntos LiDAR:

Descargamos los datos de partida desde el centro de descargas de CNIG. Descomprimimos los datos y obtenemos los distintos modelos de superficies utilizando herramientas de procesado de datos LiDAR (Fusion , whiteBoxTools)

## Detección de copas y ápices.

Aplicamos el algoritmo para encontrar ápices y copas en los puntos LIDAR , Este algoritmo se basa en la búsqueda de máximos zonales y análisis de las pendientes de la nube de puntos.

Una vez procesado el algoritmo obtenemos el siguiente resultado:

Aunque parece que el resultado es bueno, analizando los datos de validación hemos observado que hay bastantes falsos positivos, es decir, estamos marcando árboles donde no los hay. Esto depende mucho de la calidad y de los datos LiDAR, para ciudades con más densidad de puntos obtenemos mucho mejores resultados. Esto es una cosa que va a ir mejorando con el tiempo, cada día van mejorando la tecnología con la que se obtienen estos datos y suponemos que la densidad de puntos y la periodicidad de los datos mejorará exponencialmente y solo es cuestión de tiempo poder obtener un inventariado del arbolado urbano con unos errores muy bajos.

Nos hemos dado cuenta de que para no perder puntos válidos es mejor poner unos parámetros que limiten poco el algoritmo y obtener más puntos, aunque tengamos más falsos positivos y utilizar otros métodos de filtrado para eliminarlos más adelante.

## Filtrado de puntos:

Nos hemos descargado la capa de edificios del catastro y hemos eliminado los puntos que se encontraban dentro de éstos.

También hemos agrupado los árboles que estaban a menos distancia de 3 metros, para bajar la tasa de error.

## Resultados obtenidos:

Nos hemos dado cuenta de que con este método podemos posicionar el 80% de los árboles viarios de una zona determinada. Pero tenemos un error elevado.

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado Árboles (Zona 1) | 734 | 1.341 | 638 | 29 | 674 | 67 | 86,92 % | 104,90 % |
| Listado Árboles (Zona 2) | 2.098 | 3.379 | 1.633 | 109 | 1.637 | 356 | 77,84 % | 100,19 % |
| Listado Árboles (Zona 3) | 1.049 | 2.437 | 851 | 91 | 1.495 | 107 | 81,12 % | 161,39 % |
| Listado Árboles (Zona 6) | 1.610 | 2.832 | 1.388 | 50 | 1.394 | 172 | 86,21 % | 100,37 % |
| Listado Árboles (Zona 8) | 1.491 | 2.497 | 1.329 | 30 | 1.138 | 132 | 89,13 % | 87,19 % |
| Listado Árboles (Total) | 6.982 | 12.486 | 5.839 | 309 | 6.338 | 834 | 83,63% | 107,15% |

| PILOTO 2. LiDAR (VIARIO) | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado Árboles (Zona 1) | 700 | 1.263 | 608 | 28 | 627 | 64 | 86,86 % | 102,71 % |
| Listado Árboles (Zona 2) | 215 | 369 | 164 | 15 | 190 | 36 | 76,28 % | 112,09 % |
| Listado Árboles (Zona 3) | 652 | 857 | 490 | 30 | 337 | 132 | 75,15 % | 76,53 % |
| Listado Árboles (Zona 6) | 366 | 655 | 341 | 5 | 309 | 20 | 93,17 % | 91,26 % |
| Listado Árboles (Zona 8) | 839 | 1.490 | 772 | 17 | 701 | 50 | 92,01 % | 91,54 % |
| Listado Árboles (Total) | 6.982 | 12.486 | 5.839 | 309 | 6.338 | 834 | 83,63% | 107,15% |

| PILOTO 2. LiDAR (NO VIARIO) | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado Árboles (Zona 1) | 10 | 45 | 7 | 2 | 36 | 1 | 70,00 % | 390,00 % |
| Listado Árboles (Zona 2) | 1.714 | 2.521 | 1.352 | 79 | 1.090 | 283 | 78,88 % | 84,71 % |
| Listado Árboles (Zona 3) | 378 | 605 | 314 | 15 | 276 | 49 | 83,07 % | 89,95 % |
| Listado Árboles (Zona 6) | 1.195 | 1.572 | 995 | 31 | 546 | 169 | 83,26 % | 62,43 % |
| Listado Árboles (Zona 8) | 655 | 1.010 | 530 | 19 | 461 | 106 | 80,92 % | 89,47 % |
| Listado Árboles (Total) | 2.772 | 4.634 | 2.375 | 95 | 2.164 | 302 | 85,68% | 92,39% |

FILTRADO DE PUNTOS:

Vamos a mostrar distintos métodos para eliminar puntos no deseados y bajar el error obtenido sin perder porcentaje de árboles detectados.

## Filtrado por GSV:

Hemos pensado que, si nos descargarnos tres imágenes de Google Street para cada punto y pasamos el modelo de detección de árboles para cada imagen, nuestro árbol se debería encontrar en el centro de cada una de las imágenes.

- Buscamos los PanoID más cercanos de cada punto

Previamente nos hemos descargado todos los PanoID de la zona. Para cada punto del listado de resultados, buscamos los 3 PanoID más cercanos.

- Obtenemos las imágenes de GSV

Nos descargamos las imágenes de cada punto del listado desde cada PanoID obteniendo 3 imágenes del árbol desde 3 posiciones distintas.

- Detectamos troncos y copas

Detectamos trocos y copas de cada una de las imágenes y nos obtenemos con las coordenadas de cada recuadro.

Estimamos la distancia a la que se encuentra cada objeto, por trigonometría en función de los ángulos de la imagen

Para cada imagen sabemos la distancia real a la que se encuentra el punto respecto al PanoID, y la distancia estimada que hemos calculado para cada objeto de la imagen.

Asignamos un peso en función de la diferencia entre distancias y la posición del objeto detectado respecto del centro de la imagen.

- Filtrado por OffCenter:

Establecemos un valor offcenter que es la distancia desde el centro del cuadro donde se ha detectado un tronco respecto al centro de la imagen. Si el árbol está bien posicionado el offcenter tendría que ser próximo a cero. Hacemos un filtrado de los puntos eliminando todos los puntos que no tienen al menos una imagen con un offcenter <0.05 o dos imágenes con un offcenter <0.1

- Filtrado por intersección:

Para cada conjunto de 3 imágenes nos quedamos con la que tiene mejor offcenter, antes modificábamos las coordenadas por la intersección en función de desplazar el ángulo del punto por el desplaz_x

- Filtrado por paralelos:

Para cada punto sabemos cuál es el origen de la imagen (Coche de Google) y por tanto podemos agrupar todos los puntos con el mismo origen y un ángulo cercano (+-2º). Además, establecemos como condición que la distancia respecto al origen sea parecida (+-2m)

Para ello aplicaremos dos un filtro que elimina los puntos que parten desde el mismo coche de Google y tienen el mismo ángulo +- 10º

También agruparemos los puntos que se encuentran en un radio de 3m dejando solamente el principal.

- Agrupado de puntos cercanos (4m)

Todos los puntos que se encuentran a una distancia menor de 4m los agrupamos. Entendemos que no puede haber árboles tan juntos. Utilizaremos de punto de referencia el punto que tenga mejor valoración en los algoritmos anteriores.

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 1) | 700 | 852 | 581 | 24 | 247 | 95 | 83,00 % | 52,29 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (zona 2) | 215 | 195 | 91 | 20 | 84 | 104 | 42,33 % | 96,74 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 3) | 652 | 546 | 409 | 16 | 121 | 227 | 62,73 % | 55,83 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 6) | 366 | 379 | 282 | 9 | 88 | 75 | 77,05 % | 46,99 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 8) | 839 | 1.065 | 707 | 27 | 331 | 105 | 84,27 % | 55,18 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Total) | 2.772 | 3.037 | 2.070 | 96 | 871 | 606 | 74,68% | 56,75% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 1) | 700 | 688 | 542 | 17 | 129 | 141 | 77,43 % | 41,00 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (zona 2) | 215 | 168 | 102 | 10 | 56 | 103 | 47,44 % | 78,60 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 3) | 652 | 508 | 421 | 12 | 75 | 219 | 64,57 % | 46,93 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 6) | 366 | 390 | 308 | 6 | 76 | 52 | 84,15 % | 36,61 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 8) | 839 | 977 | 707 | 19 | 251 | 113 | 84,27 % | 45,65 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Total) | 2.772 | 2.731 | 2.080 | 64 | 587 | 628 | 75,04% | 46,14% |

## Filtrado por Ortofoto (ML):

Tomamos como fuente de datos, las imágenes georreferenciadas que hemos obtenido del PNOA del último año y del anterior. También utilizaremos la imagen de infrarrojo (IR) que hemos solicitado al PNOA con su coste correspondiente.

Partiendo con una verdad terreno obtenida del inventariado de Pamplona y modificando algún punto que hemos observado que no estaba bien georreferenciado,  hemos creado una tabla con puntos que hemos clasificado como árbol y puntos que hemos clasificado como no árbol.

Para cada uno de estos puntos hemos realizado un buffer de 1m y hemos obtenido la media de los pixeles de cada una de las capas que componen la imagen (Red, Green, Blue, IR) esta información la hemos añadido a la tabla anterior.

Para el piloto 1, hemos entrenado un modelo de ML de clasificación con las ortofotos del PNOA de 2017 y 2014 y las IR, para cada punto de la verdad terreno hemos creado un buffer de 0.5m y hemos obtenido los valores medios de cada buffer. En función de esos valores obtenemos una columna que nos dice si el resultado es árbol o no árbol y el porcentaje de acierto.

Para el piloto 2, hemos entrenado un modelo de ML de clasificación con las ortofotos del PNOA de 2017 y 2014, las IR y el MDAV del LiDAR, para cada punto de la verdad terreno hemos creado un buffer de 0.5m y hemos obtenido los valores medios de cada buffer. En función de esos valores obtenemos una columna que nos dice si el resultado es árbol o no árbol. En este caso hemos entrenado varios modelos de clasificación partiendo de distintas clases. Los resultados mostrados a continuación son los del modelo entrenado con clase VT_62.

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML, 4m (Zona 1) | 700 | 885 | 581 | 24 | 280 | 95 | 83,00 % | 57,00 % |
| ML, 4m (zona 2) | 215 | 218 | 98 | 25 | 95 | 92 | 45,58 % | 98,60 % |
| ML, 4m (Zona 3) | 652 | 563 | 421 | 10 | 132 | 221 | 64,57 % | 55,67 % |
| ML, 4m (Zona 6) | 366 | 380 | 278 | 11 | 91 | 77 | 75,96 % | 48,91 % |
| ML, 4m (Zona 8) | 839 | 1.100 | 711 | 30 | 359 | 98 | 84,74 % | 58,05 % |
| ML, 4m (Total) | 2.772 | 3.146 | 2.089 | 100 | 957 | 583 | 75,36% | 59,16% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML, 4m (Zona 1) | 700 | 560 | 509 | 5 | 46 | 186 | 72,71 % | 33,86 % |
| ML, 4m (zona 2) | 215 | 209 | 141 | 8 | 60 | 66 | 65,58 % | 62,33 % |
| ML, 4m (Zona 3) | 652 | 448 | 393 | 8 | 47 | 251 | 60,28 % | 46,93 % |
| ML, 4m (Zona 6) | 366 | 374 | 298 | 7 | 69 | 61 | 81,42 % | 37,43 % |
| ML, 4m (Zona 8) | 839 | 819 | 612 | 10 | 197 | 217 | 72,94 % | 50,54 % |
| ML, 4m (Total) | 2.772 | 2.410 | 1.953 | 38 | 419 | 781 | 70,45% | 44,66% |

## Filtrado por GSV y Ortofoto (ML):

Aplicamos los filtros que hemos visto anteriormente de offcenter, Intersección, paralelos y sobre los resultados aplicamos el modelo de machine Learning, pero aplicando la siguiente condición:

Aquí hemos aplicado dos modelos distintos para cada piloto.

También hemos Agrupado de puntos cercanos (4m)

Todos los puntos que se encuentran a una distancia menor de 4m los agrupamos. Entendemos que no puede haber árboles tan juntos. Utilizaremos de punto de referencia el punto que tenga mejor valoración en los algoritmos anteriores.

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 1) | 700 | 721 | 563 | 17 | 141 | 120 | 80,43 % | 39,71 |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (zona 2) | 215 | 155 | 83 | 13 | 59 | 119 | 38,60 % | 88,84 |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 3) | 652 | 488 | 401 | 7 | 80 | 244 | 61,50 % | 50,77 |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 6) | 366 | 328 | 271 | 6 | 51 | 89 | 74,04 % | 39,89 |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 8) | 839 | 928 | 683 | 17 | 228 | 139 | 81,41 % | 45,77 |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Total) | 2.772 | 2.620 | 2.001 | 60 | 559 | 711 | 72,19% | 47,98% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 1) | 700 | 641 | 537 | 14 | 90 | 149 | 76,71 % | 36,14 % |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (zona 2) | 215 | 158 | 102 | 8 | 48 | 105 | 47,44 % | 74,88 % |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 3) | 652 | 481 | 407 | 11 | 63 | 234 | 62,42 % | 47,24 % |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 6) | 366 | 370 | 302 | 5 | 63 | 59 | 82,51 % | 34,70 % |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Zona 8) | 839 | 956 | 701 | 17 | 238 | 121 | 83,55 % | 44,82 % |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Total) | 2.772 | 2.606 | 2.049 | 55 | 502 | 668 | 73,92% | 44,19% |

Conclusiones obtenidas:

Se puede observar que los resultados obtenidos pueden variar bastante en función de la zona seleccionada dependiendo de si son zonas residenciales donde los áboles viarios están bastante separados o son zonas que pueden contener más parques y jardinees con zonas más boscosas donde los árboles son más difíciles de detectar.

Resumen resultados:

Filtrado Google Street View (GSV)

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Total) | 2.772 | 3.037 | 2.070 | 96 | 871 | 606 | 74,68% | 56,75% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Total) | 2.772 | 2.731 | 2.080 | 64 | 587 | 628 | 75,04% | 46,14% |

Filtrado Machine Learning (ML)

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML, 4m (Total) | 2.772 | 3.146 | 2.089 | 100 | 957 | 583 | 75,36% | 59,16% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML, 4m (Total) | 2.772 | 2.410 | 1.953 | 38 | 419 | 781 | 70,45% | 44,66% |

Filtrado GSV y ML

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Total) | 2.772 | 2.620 | 2.001 | 60 | 559 | 711 | 72,19% | 47,98% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, ML, 4m (Total) | 2.772 | 2.606 | 2.049 | 55 | 502 | 668 | 73,92% | 44,19% |

ANEXO:

Datos de partida: (FILTRADO GSV)

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 1) | 703 | 8.360 | 646 | 11 | 7.703 | 46 | 91,89 % | 1.103,84 |
| Listado_Troncos y Copas (zona 2) | 215 | 2.709 | 112 | 31 | 2.566 | 72 | 52,09 % | 1.241,40 |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 3) | 654 | 4.380 | 473 | 14 | 3.893 | 167 | 72,32 % | 622,94 |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 6) | 366 | 3.574 | 310 | 16 | 3.248 | 40 | 84,70 % | 902,73 |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 8) | 841 | 11.496 | 775 | 22 | 10.699 | 44 | 92,15 % | 1.280,02 |
| Listado_Troncos y Copas (Total) | 2.779 | 30.519 | 2.316 | 94 | 28.109 | 369 | 83,34% | 1028,14% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 1) | 700 | 3.093 | 606 | 26 | 2.461 | 68 | 86,57 % | 365,00 % |
| Listado_Troncos y Copas (zona 2) | 215 | 920 | 155 | 17 | 748 | 43 | 72,09 % | 375,81 % |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 3) | 652 | 2.123 | 484 | 25 | 1.614 | 143 | 74,23 % | 273,31 % |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 6) | 366 | 1.669 | 341 | 5 | 1.323 | 20 | 93,17 % | 368,31 % |
| Listado_Troncos y Copas (Zona 8) | 839 | 4.365 | 772 | 17 | 3.576 | 50 | 92,01 % | 434,21 % |
| Listado_Troncos y Copas (Total) | 2.772 | 12.170 | 2.358 | 90 | 9.722 | 324 | 85,06% | 365,66% |

Filtrado por offcenter:

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OffCenter (Zona 1) | 702 | 7.548 | 635 | 12 | 6.901 | 55 | 90,46 % | 992,59 |
| OffCenter (zona 2) | 215 | 2.235 | 106 | 20 | 2.109 | 89 | 49,30 % | 1.031,63 |
| OffCenter (Zona 3) | 654 | 3.911 | 456 | 9 | 3.446 | 189 | 69,72 % | 557,19 |
| OffCenter (Zona 6) | 366 | 3.301 | 303 | 12 | 2.986 | 51 | 82,79 % | 833,06 |
| OffCenter (Zona 8) | 841 | 10.453 | 758 | 19 | 9.676 | 64 | 90,13 % | 1.160,40 |
| OffCenter (Total) | 2.778 | 27.448 | 2.258 | 72 | 25.118 | 448 | 81,28% | 922,89% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OffCenter (Zona 1) | 700 | 2.495 | 572 | 18 | 1.905 | 110 | 81,71 % | 290,43 % |
| OffCenter (zona 2) | 215 | 609 | 110 | 12 | 487 | 93 | 51,16 % | 275,35 % |
| OffCenter (Zona 3) | 652 | 1.699 | 441 | 13 | 1.245 | 198 | 67,64 % | 223,31 % |
| OffCenter (Zona 6) | 366 | 1.385 | 322 | 5 | 1.058 | 39 | 87,98 % | 301,09 % |
| OffCenter (Zona 8) | 839 | 3.970 | 741 | 16 | 3.213 | 82 | 88,32 % | 394,64 % |
| OffCenter (Total) | 2.772 | 10.158 | 2.186 | 64 | 7.908 | 522 | 78,86% | 306,42% |

Filtrado por intersección

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec (Zona 1) | 702 | 2.533 | 633 | 11 | 1.889 | 58 | 90,17 % | 278,92 |
| Offcent, Intersec (zona 2) | 215 | 734 | 103 | 17 | 614 | 95 | 47,91 % | 337,67 |
| Offcent, Intersec (Zona 3) | 654 | 1.309 | 451 | 8 | 850 | 195 | 68,96 % | 161,01 |
| Offcent, Intersec (Zona 6) | 366 | 1.101 | 302 | 10 | 789 | 54 | 82,51 % | 233,06 |
| Offcent, Intersec (Zona 8) | 841 | 3.479 | 755 | 19 | 2.705 | 67 | 89,77 % | 331,87 |
| Offcent, Intersec (Total) | 2.778 | 9.156 | 2.244 | 65 | 6.847 | 469 | 80,78% | 265,69% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec (Zona 1) | 700 | 828 | 571 | 14 | 243 | 115 | 81,57 % | 53,14 % |
| Offcent, Intersec (zona 2) | 215 | 193 | 108 | 9 | 76 | 98 | 50,23 % | 85,12 % |
| Offcent, Intersec (Zona 3) | 652 | 566 | 437 | 11 | 118 | 204 | 67,02 % | 51,07 % |
| Offcent, Intersec (Zona 6) | 366 | 465 | 321 | 4 | 140 | 41 | 87,70 % | 50,55 % |
| Offcent, Intersec (Zona 8) | 839 | 1.317 | 737 | 16 | 564 | 86 | 87,84 % | 79,38 % |
| Offcent, Intersec (Total) | 2.772 | 3.369 | 2.174 | 54 | 1.141 | 544 | 78,43% | 62,73% |

Filtrado por paralelos

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 1) | 700 | 1.395 | 615 | 16 | 764 | 69 | 87,86 % | 121,29 |
| Offcent, Intersec, Parall (zona 2) | 215 | 385 | 102 | 18 | 265 | 95 | 47,44 % | 175,81 |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 3) | 653 | 780 | 441 | 10 | 329 | 202 | 67,53 % | 82,85 |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 6) | 366 | 579 | 297 | 9 | 273 | 60 | 81,15 % | 93,44 |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 8) | 839 | 1.899 | 742 | 21 | 1.136 | 76 | 88,44 % | 146,96 |
| Offcent, Intersec, Parall (Total) | 2.773 | 5.038 | 2.197 | 74 | 2.767 | 502 | 79,23% | 120,56% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 1) | 700 | 811 | 566 | 15 | 230 | 119 | 80,86 % | 52,00 % |
| Offcent, Intersec, Parall (zona 2) | 215 | 186 | 107 | 9 | 70 | 99 | 49,77 % | 82,79 % |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 3) | 652 | 559 | 436 | 11 | 112 | 205 | 66,87 % | 50,31 % |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 6) | 366 | 449 | 319 | 5 | 125 | 42 | 87,16 % | 46,99 % |
| Offcent, Intersec, Parall (Zona 8) | 839 | 1.257 | 726 | 20 | 511 | 93 | 86,53 % | 74,37 % |
| Offcent, Intersec, Parall (Total) | 2.772 | 3.262 | 2.154 | 60 | 1.048 | 558 | 77,71% | 60,10% |

Agrupando puntos cercanos:

| PILOTO 1. GSV | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 1) | 700 | 852 | 581 | 24 | 247 | 95 | 83,00 % | 52,29 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (zona 2) | 215 | 195 | 91 | 20 | 84 | 104 | 42,33 % | 96,74 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 3) | 652 | 546 | 409 | 16 | 121 | 227 | 62,73 % | 55,83 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 6) | 366 | 379 | 282 | 9 | 88 | 75 | 77,05 % | 46,99 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 8) | 839 | 1.065 | 707 | 27 | 331 | 105 | 84,27 % | 55,18 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Total) | 2.772 | 3.037 | 2.070 | 96 | 871 | 606 | 74,68% | 56,75% |

| PILOTO 2. LiDAR | Arboles Reales | Arboles Detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivos | Falsos Negativos | Porcentaje Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 1) | 700 | 688 | 542 | 17 | 129 | 141 | 77,43 % | 41,00 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (zona 2) | 215 | 168 | 102 | 10 | 56 | 103 | 47,44 % | 78,60 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 3) | 652 | 508 | 421 | 12 | 75 | 219 | 64,57 % | 46,93 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 6) | 366 | 390 | 308 | 6 | 76 | 52 | 84,15 % | 36,61 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Zona 8) | 839 | 977 | 707 | 19 | 251 | 113 | 84,27 % | 45,65 % |
| Offcent, Intersec, Parall, 4m (Total) | 2.772 | 2.731 | 2.080 | 64 | 587 | 628 | 75,04% | 46,14% |

#### Filtrado de resultados con imágenes IR:

Calculamos una capa con el índice de vegetación NDVI a partir de las imágenes multiespectrales con infrarrojos. Esta capa la combinamos con la nube de puntos LiDAR para quedarnos con la vegetación alta (arbolado). También eliminamos de esta capa los edificios que podemos descargarnos de la página del catastro obteniendo una capa de vegetación de la cobertura de arbolado de la zona.

Utilizamos esta capa para filtrar los resultados obtenidos anteriormente. Los puntos que no tengan NVDI, altura LIDAR o correspondan a un edificio serán eliminados.

#### Filtrado de resultados con las imágenes de Google Street View

Convertimos el archivo en formato GIS a formato cvs obteniendo un listado con todos los puntos y sus coordenadas.

#### Buscamos los PanoID más cercanos de cada punto

Previamente nos hemos descargado todos los PanoID de la zona. Para cada punto del listado de resultados, buscamos los 3 PanoID más cercanos.

#### Descargamos las imágenes de GSV

Nos descargamos las imágenes de cada punto del listado desde cada PanoID obteniendo 3 imágenes del árbol desde 3 posiciones distintas.

#### Detectamos troncos y copas

Detectamos trocos y copas de cada una de las imágenes y nos obtenemos con las coordenadas de cada recuadro.

Estimamos la distancia a la que se encuentra cada objeto, por trigonometría en función de los ángulos de la imagen

Para cada imagen sabemos la distancia real a la que se encuentra el punto respecto al PanoID, y la distancia estimada que hemos calculado para cada objeto de la imagen.

Asignamos un peso en función de la diferencia entre distancias y la posición del objeto detectado respecto del centro de la imagen.

Triangulamos los resultados obtenidos según el peso asignado y obtenemos un resultado de probabilidad como el que se muestra en la figura:

Posibles mejoras:

Se podría afinar el punto 6 si = Dist+-1 y Offcenter<0.7 y asignar Valido=3

En el punto 7 si tenemos válido 3. Coger el válido 3 que más se acerque por distancia y no triangular.

COSAS POR HACER:

Implementar un filtro que elimine del listado los puntos con válido<2 y que realice una validación y veamos qué porcentaje de aciertos obtenemos.

Validación resultados método 1: Posicionado de árboles partiendo de imágenes a pie de calle de GSV:

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORIA | GSV | 4.552 | 3.019 | 1.430 | 331 | 1.258 | 2.791 | 31,4% | 96,2% |
| SORIA | GSV VIARIO | 2.537 | 1.773 | 934 | 214 | 625 | 1.389 | 36,8% | 87,82% |
| SORIA | GSV NO VIARIO | 2.015 | 1.246 | 224 | 154 | 868 | 1.637 | 11,1% | 131,9% |

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMPLONA | GSV | 10.363 | 4.890 | 3.223 | 384 | 1.293 | 6.756 | 31,1% | 81,2% |
| PAMPLONA | GSV VIARIO | 4.006 | 3.254 | 2.271 | 244 | 739 | 1.491 | 56,7% | 61,8% |
| PAMPLONA | GSV NO VIARIO | 6.357 | 1.712 | 575 | 226 | 911 | 5.556 | 9,1% | 105,3% |

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARGANDA | GSV | 3.983 | 1.842 | 1.57 | 96 | 389 | 2.530 | 34,1% | 75,7% |
| ARGANDA | GSV VIARIO | 2.594 | 1.721 | 1.283 | 83 | 355 | 1.228 | 49,5% | 64,2% |
| ARGANDA | GSV NO VIARIO | 1.389 | 121 | 58 | 21 | 42 | 1.310 | 4,2% | 98,8% |

Observamos que Pamplona y Arganda tienen mejores resultados que Soria, esto se debe varios motivos:

- Los conjuntos de datos de validación de Pamplona y Arganda están mejor que el de Soria, como los datos de validación de verdad terreno se han obtenido foto interpretando imágenes por satélite, estamos un poco limitados y hemos detectado que el conjunto de validación no está muy bien, por lo que los resultados son inferiores cuando deberían ser similares.

- El archivo LiDAR utilizado en uno de los procesos de filtrado puede influir en los resultados, se observa que Pamplona está mejor que Arganda y Soria.

Observamos que este proceso no se puede utilizar para la detección de árboles en zonas no viarias ya que solamente podemos detectar los árboles que se encuentre cerca de viales y observamos que para zonas de arbolado espeso como pueden ser jardines nuestros algoritmos no funcionan correctamente.

Analizando los datos, hemos observado que los mejores datos se encuentran para Pamplona en zonas viarias obteniendo un error del 61%. Sigue siendo un error bastante alto y esto se debe a que las imágenes de GSV no muestran el 100% de los árboles en viales, ejemplo:

En la primera imagen podemos ver un conjunto de árboles que no han sido detectados, a pesar de estar junto a una carretera donde ha pasado el coche de Google.

En la imagen de la derecha podemos observar que hay una valla que dificulta ver el encuentro del tronco con el suelo que es el principal método de posicionar los árboles.

Ejecutando la detección de objetos en la imagen observamos que no logramos detectar bien todos los árboles y solamente detectamos una parte del tronco, como no vemos el inicio del tronco estamos estimando una distancia mayor que la real y estos resultados se han descartado por distancia.

Vemos una posible mejora, para los árboles que descartamos por distancia, hacer una estimación de la profundidad con la red neuronal de midasDepht o suponer una altura de tronco en proporción a la altura del árbol, o incluso marcar estos árboles lejanos en lugar de eliminarlos y ajustarlos con LiDAR

Validación resultados método 2: Posicionado de árboles partiendo de nube de puntos LiDAR:

MÉTODO PYCROWN

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORIA FU | PY | 4.553 | 7.661 | 2.153 | 492 | 5.016 | 1.908 | 47,3% | 162,9% |
| SORIA FU | PY_VEG | 4.553 | 5.044 | 1.900 | 415 | 2.729 | 2.238 | 41,7% | 118,2% |
| SORIA FU | PY_VEG_NO_VIA | 2.016 | 2.971 | 928 | 205 | 1.838 | 883 | 46,0% | 145,1% |
| SORIA FU | PY_VEG_VIARIO | 2.537 | 2.073 | 911 | 208 | 954 | 1.418 | 35,9% | 101,7% |
| SORIA WBT | PY | 4.552 | 6.009 | 1.830 | 468 | 3.711 | 2.254 | 40,2% | 141,3% |
| SORIA WBT | PY_VEG | 4.552 | 4.082 | 1.649 | 358 | 2.075 | 2.545 | 36,2% | 109,4% |
| SORIA WBT | PY_VEG_NO_VIA | 2.015 | 2.599 | 846 | 200 | 1.553 | 969 | 42,0% | 135,1% |
| SORIA WBT | PY_VEG_VIARIO | 2.537 | 1.483 | 739 | 155 | 589 | 1.643 | 29,1% | 94,1% |

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMPLONA | PY | 10.363 | 13.552 | 6.668 | 736 | 6.148 | 2.959 | 64,3% | 95,0% |
| PAMPLONA | PY_VEG | 10.363 | 8.482 | 5.840 | 589 | 2.053 | 3.934 | 56,4% | 63,5% |
| PAMPLONA | PY_VEG_NO_VIA | 6.357 | 5.626 | 3.519 | 437 | 1.670 | 2.401 | 55,4% | 70,9% |
| PAMPLONA | PY_VEG_VIARIO | 4.006 | 2.856 | 2.211 | 169 | 476 | 1.626 | 55,2% | 56,7% |

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARGANDA | PY (FU) | 3.983 | 3.810 | 2.055 | 100 | 1.655 | 1.828 | 51.59% | 89,96% |
| ARGANDA | PY_VEG (FU) | 3.983 | 1.908 | 1.503 | 68 | 337 | 2.415 | 37,7% | 70,7% |
| ARGANDA | PY_VEG_NO_VIA | 1.577 | 757 | 615 | 42 | 100 | 920 | 39,0% | 67,3% |
| ARGANDA | PY_VEG_VIARIO | 2.406 | 1.151 | 757 | 72 | 322 | 1.577 | 31,5% | 81,9% |

Los resultados dependen bastante de la calidad de los datos de partida, en nuestro caso la resolución de puntos LiDAR. Observamos que en Pamplona obtenemos los mejores resultados, seguido de Arganda y Soria.

Hemos intentando filtrar por GSV y los resultados obtenidos han sido bastante mediocres, vamos a probar con otras ciudades con errores más altos para ver si éste sistema puede valer para hacer un filtrado mejor…Los resultados son los siguientes:

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMPLONA | PY_VEG | 10.363 | 8.482 | 5.840 | 589 | 2.053 | 3.934 | 56,4% | 63,5% |
| PAMPLONA | PY_VEG_GSV | 10.363 | 7.523 | 5.202 | 575 | 1.746 | 4.586 | 50,2% | 66,6% |
| PAMPLONA | PY_VEG_GSV_VIA | 4.006 | 2.716 | 2.069 | 198 | 449 | 1.739 | 51,7% | 59,56% |
| PAMPLONA | PY_VEG_GSV_NO | 6.357 | 4.807 | 3.019 | 413 | 1.375 | 2.925 | 47,5% | 74,14% |

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORIA FU | PY_VEG | 4.553 | 5.044 | 1.900 | 415 | 2.729 | 2.238 | 41,7% | 118,2% |
| SORIA FU | PY_VEG_GSV | 4.552 | 4.081 | 1.782 | 407 | 1.892 | 2.363 | 39,2% | 102,4% |
| SORIA FU | PY_VEG_GSV_VIA | 2.537 | 1.614 | 859 | 194 | 561 | 1.484 | 33,9% | 88,2% |
| SORIA FU | PY_VEG_GSV_NO | 2.015 | 2.467 | 867 | 215 | 1.385 | 933 | 43,0% | 125,7% |

| Ciudad | Método: | Arboles Reales | Arboles detectados | OK | Lejanos | Falsos Positivo | Falsos Negativo | Detectados | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARGANDA | PY_VEG (FU) | 3.983 | 1.908 | 1.503 | 68 | 337 | 2.415 | 37,7% | 70,7% |
| ARGANDA | PY_VEG_GSV | 3.984 | 1.704 | 1.337 | 71 | 296 | 2.576 | 33,6% | 73,9% |
| ARGANDA | PY_VEG_GSV_VIA | 2.595 | 1.174 | 973 | 47 | 154 | 1.575 | 37,5% | 68,4% |
| ARGANDA | PY_VEG_GSV_NO | 1.389 | 530 | 341 | 31 | 158 | 1.017 | 24,6% | 86,3% |

Temas pendientes:

- Me he dado cuenta de que el filtrado VEG de Arganda está un poco flojo, habría que comprobar si está bien realizado…

- Terminar de poner conclusiones.

- Organizar un poco las cosas… Igual quitar algún cuadro que parece confuso y dejar solamente las conclusiones.

- Pasar el Word a OneNote como conclusiones

- Organizar y limpiar código de VSCode

- Organizar archivos y resultados, juntar los de Pepino y calabacín.