E10-INFORME SOBRE BONDAD DE AJUSTE Y VALIDACIÓN DE ALGORITMOS

# Introducción:

El objetivo principal de TWIN_FOREST ha sido desarrollar una metodología capaz de detectar y clasificar usos del suelo a partir de imágenes procedentes de Google Street View (GSV), basada en técnicas de visión artificial, segmentación de instancias y aprendizaje profundo, y capaz de combinarse con datos procedentes de sensores remotos de cara a mejorar los productos de evaluación de recursos forestales ya existentes en föra.

Durante el transcurso del proyecto nos hemos dado cuenta de que en espacios abiertos no hay mucha información que se pueda obtener de GSV, ya que las imágenes de GSV actualmente están vinculadas a las carreteras y en espacios abiertos hay muy poca densidad de carreteras. En cambio, en entornos urbanos sí que podemos sacar todo el potencial de las imágenes de GSV y podemos obtener muchas imágenes incluso para poder abordar la idea de realizar un inventariado del arbolado de los viarios de los núcleos urbanos.

Si tomamos como válido este cambio de entorno, nos vemos obligados a desechar la herramienta de clasificación de usos de suelo ya que hemos encontrado fuentes de datos oficiales más precisas para hacer esta clasificación de usos del suelo dentro de núcleos urbanos. (Catastro, SISOE, SIGPAC, …)

Lo que si hemos desarrollado son herramientas para obtener estos datos de manera automática y adaptarlos a nuestras necesidades.

Por tanto, en la entrega E9, hemos creado una base de datos de los árboles urbanos detectados de manera automática basado en imágenes de GSV y sensores remotos. Esta base de datos está en un formato shapefile y los datos se puede visualizar con cualquier programa GIS.

En este informe vamos a desarrollar la metodología empleada y la validación de los resultados.

# Datos de Partida:

En este caso, nuestro objetivo será la detección y posicionado de los árboles que se encuentran dentro de un entorno urbano.

Nuestra metodología está limitada por la calidad de los sensores remotos que utilizamos como datos de partida. En nuestro caso vamos a utilizar las siguientes fuentes de datos:

- Ortofotografías aéreas: Son fotografías geo-referenciadas que nos podemos descargar del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografías Aérea). Son imágenes con resolución de 25 a 50 cm con un período de actualización de 2 a 3 años, según las zonas.

- Datos LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. Con estos dispositivos que van montados en drones o aviones en nuestro caso, obtenemos una nube de puntos X,Y,Z de cada punto del terreno. La densidad de puntos es de 0,5-4 puntos/m², existiendo excepciones en las que la densidad es aún mayor. Los datos se distribuyen de manera gratuita a través del Centro de Descarga del CNIG en ficheros digitales de 2x2 km de extensión.

- Imágenes a pie de calle. Son imágenes que podemos obtener nosotros mismos o podemos descargar de Google Street view, OpenStreets, Bing maps, … Estas imágenes además de estar geo-referenciadas y tendremos que conocer la orientación e inclinación. En nuestro caso estamos utilizando la fuente de Google Street View con su Api correspondiente.

- Imágenes multi-espectrales. En este caso dentro del espectro del infrarrojo. El Plan Nacional de Ortofotografía aérea (PNOA) también captura imágenes en infrarrojo que utiliza para clasificar los mapas de nubes del LIDAR. Estás imágenes tienen un coste asociado.

# Metodología

Para llevar a cabo nuestro objetivo hemos utilizado dos caminos diferentes en función de la fuente de datos empleada como punto de partida:

- Posicionado de árboles partiendo de imágenes a pie de calle de GSV

- Posicionado de árboles partiendo de nube de puntos LiDAR

Filtrado de datos:

- Filtrado de árboles partiendo de imágenes de GSV, realizando detección de troncos en las imágenes y filtrando por desviaciones.

- Filtrado de árboles partiendo de ortofotos de imágenes aéreas y LiDAR, realizando un machine learning entrenando un modelo a nivel de píxel.

- Combinando filtros los filtros anteriores

# Zona de estudio y validación de resultados:

La zona de estudio donde apliquemos nuestra metodología será la ciudad de Pamplona.

Esta ciudad ha sido seleccionada porque dispone de un LiDAR con una precisión de 2 puntos por metro cuadrado, también dispone de cobertura de Google Street View View y de orto imágenes del PNOA de varios años.

La validación de los resultados la hemos realizado con la base de datos del inventario municipal realizado a pie de calle. Analizando la base de datos del arbolado de Pamplona hemos comprobado que no tienen posicionados todos los árboles correctamente y hemos tenido que reposicionar y en ocasiones crear nuevos árboles. Este trabajo lo hemos realizado foto interpretando manualmente ortofotografías del PNOA.

Hemos creado varios círculos de validación de 300m de radio con los que podremos comparar los resultados obtenidos. Estos círculos los hemos elegido de manera que sean representativos de distintas topologías de zonas urbanas.

Hacemos una comprobación de los resultados obtenidos con una capa de árboles de control donde previamente se han revisado y añadido /quitado manualmente los árboles. Comparando y sacando distancias obtenemos unos resultados con una métrica numérica.

Para la validación hemos seguido la siguiente nomenclatura:

  - Puntos blancos (Arboles de control), son los árboles de control que vamos a utilizar como verdad terrena.

  - Puntos verdes (OK), son los árboles detectados que hemos posicionado correctamente

  - Puntos naranjas (Lejanos), son árboles que hemos detectado pero que se encuentran a una distancia significativa del árbol de control más cercano.

  - Puntos rojos (False Positivos), son árboles que hemos detectado que no se corresponden con ningún árbol de control o ya hay un árbol detectado que se encuentra más cerca del árbol de control.

  - Puntos salmón (False Negativos), son árboles de control que no hemos sido capaces de detectar.

El criterio para la validación para cada árbol detectado es el siguiente:

  - Primero buscamos el árbol de control más cercano al árbol detectado

  - Buscamos reciprocidad, es decir que el punto de control tiene como punto más cercano, nuestro punto inicial. Si no es recíproco nuestro punto es falso positivo

  - Calculamos la distancia entre el punto inicial y el punto de control.

  - Si la distancia es menor que un valor de control (3m) punto OK, en caso de ser mayor punto (lejano)

  - Los puntos de control que no tengan asociado un árbol serán nuestros False Negativos.

Estadísticos de contraste para analizar los resultados.

Para explorar la influencia de los distintos métodos, se llevó a cabo una evaluación del rendimiento en términos de tasa de error relativa. Esta evaluación de la precisión se basó en la evaluación de medidas estadísticas basadas en los datos de Verdaderos Positivos (VP, detección correcta, árboles bien detectados), Falsos Negativos (FN, error de omisión o árboles no detectados), Falsos Positivos (FP, error de comisión o árboles detectados que no son árboles). Con estos datos se construyeron los siguientes estadísticos: exhaustividad (r), precisión (p), precisión global (F1) y exactitud (E). Estos estadísticos son ampliamente usados para evaluar el error en detección de árboles individuales (Goutte and Gaussier 2005; Sokolova et al. 2006; Li et al. 2012; Mohan et al. 2019). La exhaustividad nos da una medida de los árboles detectados y está inversamente relacionado con el error de omisión, la precisión implica una medida de los árboles correctamente detectados y está inversamente relacionada con el error de comisión, y el F1 nos permite combinar precisión y exhaustividad en un único valor a través de una modificación de su media. La formulación de los estadísticos se muestra a continuación:

r=VPVP+FN

p=VPVP+FP

F1=2×r×pr+p

La precisión es una gran medida cuando los datos son simétricos (número parecido de FP y FN), y en donde ambos errores tienen la misma influencia. En nuestro caso los FP tiene menor influencia ya que en la fase de depurado se busca minimizarlos. En el caso en que la influencia sea diferente, es mejor evaluar la F. Por otra parte, la exhaustividad hace referencia a lo seguro que estás de que no perder VP, es decir al número de VP respecto a todos los árboles reales detectables (n). Así la exhaustividad es el estadístico más importante cuando no te importa tener más FP a costa de tener menos FN. Ese es nuestro caso antes de la depuración, ya que se busca tener el máximo de ápices y minimizar los FN aunque todo ello implique tener muchos FP que después tendremos que depurar. Para este trabajo se busca un equilibrio entre los tres estadísticos

## PILOTO 1. Posicionado de árboles partiendo de imágenes a pie de calle de GSV:

Se pretende obtener la posición de los árboles tomando como datos de partida las imágenes de Google Street View. Para cada imagen se detectarán y segmentarán los árboles, se estimará su posición en función en función de los ángulos de la cámara y se eliminarán repetidos por triangulación y se agruparán los puntos cercanos.

Está metodología solamente funciona para el posicionado de árboles en viales que es de donde podemos obtener imágenes. Para poder posicionar árboles lejanos a estos viales tendríamos que obtener las imágenes por otros medios.

## Paso 1: Obtención de Imágenes de Google Street View:

Partimos de las imágenes de GSV. Estas imágenes están asociadas a un identificador llamado PanoID. Cada PanoID tiene asociada una imagen panorámica de 360º. Para cada calle de un entorno urbano hay varios PanoID separados cada 10-15 metros. Lo que vamos a hacer será descargarnos las imágenes a ambos lados de la calle y detectar los árboles que aparezcan en las imágenes para más adelante posicionar los árboles detectados.

Los pasos que se seguirán serán los siguientes:

- Seleccionamos el entorno urbano donde queremos obtener los árboles.

- Obtenemos el mapa de cobertura de Google Street View

- Obtenemos los puntos a lo largo de las líneas del mapa anterior

- Para cada uno de los puntos del mapa obtenemos el PanoID más cercano. El listado de puntos con su PanoID lo guardamos en un archivo csv.

- Para cada punto del listado descargamos las imágenes de GSV a ambos lados (0+90, 0-90)

Cada imagen lleva asociada como metadatos, las coordenadas de la cámara donde se realizó la imagen,  el ángulo respecto del Norte (heding), el ángulo de inclinación (pich) y el ángulo de captura de la imagen (fov: field of view)

## Paso2: Detección de Objetos:

Para la detección de objetos utilizamos redes neuronales que previamente hemos entrenado con un montón de imágenes segmentadas manualmente. (Entregable E5).

Partimos de un modelo ya entrenado que es capaz de segmentar vegetación en imágenes y hemos he hecho un fine tunning en las últimas capas para reentrenarlo a segmentar árboles con nuestras imágenes.

También hemos creado un modelo capaz de segmentar las partes de un árbol (Tronco y Copa) Este modelo está pensado para poder sacar métricas de los árboles y añadir esos datos a nuestra base de datos.

Para cada una de las imágenes obtenidas en el paso anterior vamos a pasar el modelo de detección de troncos y copas. Cada tronco detectado en la imagen será un punto que añadiremos a nuestro listado de árboles.

Las coordenadas de cada punto las obtenemos gracias a los metadatos de las imágenes de Google Street view, ya que para cada imagen sabemos, las coordenadas del punto donde se ha tomado la imagen, el ángulo de giro horizontal y vertical y el zoom de la imagen. Por trigonometría podemos obtener la dirección a la que se encuentra el árbol pero no sabemos la profundidad (distancia) a la que se encuentra

## Paso 3: Geolocalización:

Sabiendo el ángulo y punto de partida si obtenemos la distancia respecto a la posición de partida, podemos calcular la posición de cada tronco detectado.

Para ello tenemos que localizar el punto de la imagen donde el tronco está en contacto con el suelo, por trigonometría podremos saber a qué distancia se encuentra ese punto si sabemos los siguientes parámetros que nos proporciona la aplicación de GSV:

- Altura de la cámara

- Campo de visión [Grados]

- Inclinación [Grados]

Se ha observado que hay veces que hemos obtenido resultados no satisfactorios debido a que en la imagen no se pude ver el comienzo del árbol con el suelo debido a que hay otros objetos que lo ocultan. Aunque se ha entrenado a la red neuronal para que haga una predicción en caso de que el tronco esté oculto, no funciona correctamente para todos los casos.

Hemos probado otras técnicas de geoposicionamiento basado en redes neuronales que calculan la profundidad en imágenes monoculares, pero los resultados no son muy válidos porque dan unos resultados de profundidad relativos para cada imagen y no podemos sacar un valor promedio generales para estimar la distancia. Entendemos que es un proceso que está en evolución constante y posiblemente en un futuro se pueda utilizar y mejoremos los resultados.

## Paso 4: Filtrado de puntos:

Como tenemos muchos árboles marcados donde no hay (False Positivos), vamos a filtrar esos puntos para eliminar puntos duplicados

Para ello aplicaremos dos un filtro que elimina los puntos que parten desde el mismo coche de Google y tienen el mismo ángulo +- 10º

También agruparemos los puntos que se encuentran en un radio de 3m dejando solamente el principal.

## Resultados obtenidos:

Nos hemos dado cuenta de que con este método podemos posicionar el 85% de los árboles viarios de una zona determinada. Pero tenemos un error muy grande.

Los resultados los hemos validado para zona viaria. (No tiene sentido utilizar este método para posicionar árboles fuera de zona viaria)

| PILOTO 1. GSV (ZONA VIARIO) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 635 | 911 | 51 | 41,07% | 92,57% | 56,90% | 39,76% |
| zona 2 | 215 | 112 | 351 | 73 | 24,19% | 60,54% | 34,57% | 20,90% |
| Zona 3 | 652 | 461 | 420 | 177 | 52,33% | 72,26% | 60,70% | 43,57% |
| Zona 6 | 366 | 306 | 345 | 44 | 47,00% | 87,43% | 61,14% | 44,03% |
| Zona 8 | 839 | 759 | 1228 | 54 | 38,20% | 93,36% | 54,21% | 37,19% |
| Todas las zonas | 2.772 | 2.273 | 3.255 | 399 | 41,12% | 85,07% | 55,44% | 38,35% |

## PILOTO 2. Posicionado de árboles partiendo de nube de puntos LiDAR:

Se pretende posicionar los árboles urbanos de una zona partiendo del mapa de puntos LiDAR. Se procesará la nube de puntos para obtener el Modelo de altura de vegetación (MDAV), Modelo de altura del terreno (MDT), Modelo de altura de superficie (MDS). Procesando estos modelos con el algoritmo de ForestTools detectamos las copas y ápices de los árboles geolocalizados en formato GIS.

## Procesado de puntos LiDAR:

Descargamos los datos de partida desde el centro de descargas de CNIG. Descomprimimos los datos y obtenemos los distintos modelos de superficies utilizando herramientas de procesado de datos LiDAR (Fusion , whiteBoxTools)

## Detección de copas y ápices.

Aplicamos el algoritmo para encontrar ápices y copas en los puntos LIDAR , Este algoritmo se basa en la búsqueda de máximos zonales y análisis de las pendientes de la nube de puntos.

Una vez procesado el algoritmo obtenemos el siguiente resultado:

Aunque parece que el resultado es bueno, analizando los datos de validación hemos observado que hay bastantes False Positivos, es decir, estamos marcando árboles donde no los hay. Esto depende mucho de la calidad y de los datos LiDAR, para ciudades con más densidad de puntos obtenemos mucho mejores resultados. Esto es una cosa que va a ir mejorando con el tiempo, cada día van mejorando la tecnología con la que se obtienen estos datos y suponemos que la densidad de puntos y la periodicidad de los datos mejorará exponencialmente y solo es cuestión de tiempo poder obtener un inventariado del arbolado urbano con unos errores muy bajos.

Nos hemos dado cuenta de que para no perder puntos válidos es mejor poner unos parámetros que limiten poco el algoritmo y obtener más puntos, aunque tengamos más False Positivos y utilizar otros métodos de filtrado para eliminarlos más adelante.

## Filtrado de puntos:

Nos hemos descargado la capa de edificios del catastro y hemos eliminado los puntos que se encontraban dentro de éstos.

También hemos agrupado los árboles que estaban a menos distancia de 3 metros, para bajar la tasa de error.

## Resultados obtenidos:

Nos hemos dado cuenta de que con este método podemos posicionar el 80% de los árboles viarios de una zona determinada. Pero tenemos un error elevado.

| PILOTO 2. LiDAR | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 734 | 638 | 703 | 67 | 47,58% | 90,50% | 62,37% |
| zona 2 | 2.098 | 1633 | 1746 | 356 | 48,33% | 82,10% | 60,84% |
| Zona 3 | 1.049 | 851 | 1586 | 107 | 34,92% | 88,83% | 50,13% |
| Zona 6 | 1.610 | 1388 | 1444 | 172 | 49,01% | 88,97% | 63,21% |
| Zona 8 | 1.491 | 1329 | 1168 | 132 | 53,22% | 90,97% | 67,16% |
| Todas las zonas | 5.491 | 4.510 | 5.479 | 702 | 45,15% | 86,53% | 59,34% |

| PILOTO 2. LiDAR (VIARIO) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 608 | 655 | 64 | 48,14% | 90,48% | 62,84% |
| zona 2 | 215 | 164 | 205 | 36 | 44,44% | 82,00% | 57,64% |
| Zona 3 | 652 | 490 | 367 | 132 | 57,18% | 78,78% | 66,26% |
| Zona 6 | 366 | 341 | 314 | 20 | 52,06% | 94,46% | 67,13% |
| Zona 8 | 839 | 772 | 718 | 50 | 51,81% | 93,92% | 66,78% |
| Todas las zonas | 1.933 | 1.603 | 1.541 | 252 | 50,99% | 86,42% | 64,13% |

| PILOTO 2. LiDAR (NO VIARIO) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 10 | 7 | 38 | 1 | 15,56% | 87,50% | 26,42% |
| zona 2 | 1.714 | 1352 | 1169 | 283 | 53,63% | 82,69% | 65,06% |
| Zona 3 | 378 | 314 | 291 | 49 | 51,90% | 86,50% | 64,88% |
| Zona 6 | 1.195 | 995 | 577 | 169 | 63,30% | 85,48% | 72,73% |
| Zona 8 | 655 | 530 | 480 | 106 | 52,48% | 83,33% | 64,40% |
| Todas las zonas | 3.297 | 2.668 | 2.075 | 502 | 56,25% | 84,16% | 67,43% |

FILTRADO DE PUNTOS:

Vamos a mostrar distintos métodos para eliminar puntos no deseados y bajar el error obtenido sin perder porcentaje de árboles detectados.

Para poder comparar estos métodos de filtrado, vamos a comparar solamente los resultados obtenidos para zonas viarias, ya que los métodos que se basan en imágenes de Google Street view solamente se pueden aplicar para estas zonas.

Realizaremos los siguientes filtrados y analizaremos los resultados:

- Filtrado por Google Street view (GSV):

- Filtrado por Ortofoto (ML):

- Filtrado por GSV y Ortofoto:

## Filtrado por Google Street View (GSV):

Hemos pensado que, si nos descargarnos tres imágenes de Google Street para cada punto y pasamos el modelo de detección de árboles para cada imagen, nuestro árbol se debería encontrar en el centro de cada una de las imágenes.

- Buscamos los PanoID más cercanos de cada punto

Previamente nos hemos descargado todos los PanoID de la zona. Para cada punto del listado de resultados, buscamos los 3 PanoID más cercanos.

- Obtenemos las imágenes de GSV

Nos descargamos las imágenes de cada punto del listado desde cada PanoID obteniendo 3 imágenes del árbol desde 3 posiciones distintas.

- Detectamos troncos y copas

Detectamos trocos y copas de cada una de las imágenes y nos obtenemos con las coordenadas de cada recuadro.

Estimamos la distancia a la que se encuentra cada objeto, por trigonometría en función de los ángulos de la imagen

Para cada imagen sabemos la distancia real a la que se encuentra el punto respecto al PanoID, y la distancia estimada que hemos calculado para cada objeto de la imagen.

Asignamos un peso en función de la diferencia entre distancias y la posición del objeto detectado respecto del centro de la imagen.

- Filtrado por OffCenter:

Establecemos un valor offcenter que es la distancia desde el centro del cuadro donde se ha detectado un tronco respecto al centro de la imagen. Si el árbol está bien posicionado el offcenter tendría que ser próximo a cero. Hacemos un filtrado de los puntos eliminando todos los puntos que no tienen al menos una imagen con un offcenter <0.05 o dos imágenes con un offcenter <0.1

- Filtrado por intersección:

Para cada conjunto de 3 imágenes nos quedamos con la que tiene mejor offcenter, antes modificábamos las coordenadas por la intersección en función de desplazar el ángulo del punto por el desplaz_x

- Filtrado por paralelos:

Para cada punto sabemos cuál es el origen de la imagen (Coche de Google) y por tanto podemos agrupar todos los puntos con el mismo origen y un ángulo cercano (+-2º). Además, establecemos como condición que la distancia respecto al origen sea parecida (+-2m)

Para ello aplicaremos dos un filtro que elimina los puntos que parten desde el mismo coche de Google y tienen el mismo ángulo +- 10º

También agruparemos los puntos que se encuentran en un radio de 3m dejando solamente el principal.

- Agrupado de puntos cercanos (4m)

Todos los puntos que se encuentran a una distancia menor de 4m los agrupamos. Entendemos que no puede haber árboles tan juntos. Utilizaremos de punto de referencia el punto que tenga mejor valoración en los algoritmos anteriores.

| PILOTO 1. GSV (Filtrado por GSV) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 581 | 271 | 95 | 68,19% | 85,95% | 76,05% |
| zona 2 | 215 | 91 | 104 | 104 | 46,67% | 46,67% | 46,67% |
| Zona 3 | 652 | 409 | 137 | 227 | 74,91% | 64,31% | 69,20% |
| Zona 6 | 366 | 282 | 97 | 75 | 74,41% | 78,99% | 76,63% |
| Zona 8 | 839 | 707 | 358 | 105 | 66,38% | 87,07% | 75,33% |
| Todas las zonas | 2.772 | 2.070 | 967 | 606 | 68,16% | 77,35% | 72,47% |

| PILOTO 2. LiDAR (Filtrado por GSV) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 542 | 146 | 141 | 78,78% | 79,36% | 79,07% |
| zona 2 | 215 | 102 | 66 | 103 | 60,71% | 49,76% | 54,69% |
| Zona 3 | 652 | 421 | 87 | 219 | 82,87% | 65,78% | 73,34% |
| Zona 6 | 366 | 308 | 82 | 52 | 78,97% | 85,56% | 82,13% |
| Zona 8 | 839 | 707 | 270 | 113 | 72,36% | 86,22% | 78,69% |
| Todas las zonas | 2.772 | 2.080 | 651 | 628 | 76,16% | 76,81% | 76,48% |

## Filtrado por Ortofoto (ML):

Tomamos como fuente de datos, las imágenes georreferenciadas que hemos obtenido del PNOA del último año y del anterior. También utilizaremos la imagen de infrarrojo (IR) que hemos adquirido del PNOA. Para el piloto 2 utilizaremos además los datos LiDAR procesados, estos datos no los vamos a usar para el piloto 1 porque entendemos que el piloto 1 lo emplearemos para sitios donde no dispongamos de una fuente de datos LiDAR.

Para poder realizar este filtrado, previamente manualmente hemos seleccionado un conjunto de puntos representativos (Verdad Terreno) y con ayuda de las imágenes georreferenciadas hemos clasificado manualmente cada punto como árbol / no árbol.

Con todos estos puntos de verdad terreno vamos a componer una tabla de datos a la que añadiremos columnas con la información a nivel de pixel de cada una de las capas que componen las imágenes (Red, Green, Blue, IR), con toda esta información entrenaremos un modelo de machine Learning de clasificación (árbol / no árbol) en función de la información obtenida a nivel de pixel de cada una de las capas.

Posteriormente hemos aplicado el modelo a los puntos de cada de los resultados de los dos pilotos y eliminaremos aquellos puntos clasificados como “no árbol” y hemos obtenido los siguientes resultados:

| PILOTO 1. GSV (Filtrado por ML) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 581 | 304 | 95 | 65,65% | 85,95% | 74,44% |
| zona 2 | 215 | 98 | 120 | 92 | 44,95% | 51,58% | 48,04% |
| Zona 3 | 652 | 421 | 142 | 221 | 74,78% | 65,58% | 69,88% |
| Zona 6 | 366 | 278 | 102 | 77 | 73,16% | 78,31% | 75,65% |
| Zona 8 | 839 | 711 | 389 | 98 | 64,64% | 87,89% | 74,49% |
| Todas las zonas | 2.772 | 2.089 | 1.057 | 583 | 66,40% | 78,18% | 71,81% |

| PILOTO 2. LiDAR (Filtrado por ML) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 509 | 51 | 186 | 90,89% | 73,24% | 81,12% |
| zona 2 | 215 | 141 | 68 | 66 | 67,46% | 68,12% | 67,79% |
| Zona 3 | 652 | 393 | 55 | 251 | 87,72% | 61,02% | 71,98% |
| Zona 6 | 366 | 298 | 76 | 61 | 79,68% | 83,01% | 81,31% |
| Zona 8 | 839 | 612 | 207 | 217 | 74,73% | 73,82% | 74,27% |
| Todas las zonas | 2.772 | 1.953 | 457 | 781 | 81,04% | 71,43% | 75,93% |

## Filtrado por GSV y Ortofoto (ML):

Aplicamos los filtros que hemos visto anteriormente de offcenter, Intersección, paralelos y sobre los resultados aplicamos el modelo de machine Learning, pero aplicando la siguiente condición:

Aquí hemos aplicado dos modelos distintos para cada piloto.

También hemos Agrupado de puntos cercanos (4m)

Todos los puntos que se encuentran a una distancia menor de 4m los agrupamos. Entendemos que no puede haber árboles tan juntos. Utilizaremos de punto de referencia el punto que tenga mejor valoración en los algoritmos anteriores.

| PILOTO 1. GSV (Filtrado por GSV y ML) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 563 | 158 | 120 | 78,09% | 82,43% | 80,20% |
| zona 2 | 215 | 83 | 72 | 119 | 53,55% | 41,09% | 46,50% |
| Zona 3 | 652 | 401 | 87 | 244 | 82,17% | 62,17% | 70,79% |
| Zona 6 | 366 | 271 | 57 | 89 | 82,62% | 75,28% | 78,78% |
| Zona 8 | 839 | 683 | 245 | 139 | 73,60% | 83,09% | 78,06% |
| Todas las zonas | 2.772 | 2.001 | 619 | 711 | 76,37% | 73,78% | 75,06% |

| PILOTO 2. LiDAR (Filtrado por GSV y ML) | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 700 | 537 | 104 | 149 | 83,78% | 78,28% | 80,93% |
| zona 2 | 215 | 102 | 56 | 105 | 64,56% | 49,28% | 55,89% |
| Zona 3 | 652 | 407 | 74 | 234 | 84,62% | 63,49% | 72,55% |
| Zona 6 | 366 | 302 | 68 | 59 | 81,62% | 83,66% | 82,63% |
| Zona 8 | 839 | 701 | 255 | 121 | 73,33% | 85,28% | 78,85% |
| Todas las zonas | 2.772 | 2.049 | 557 | 668 | 78,63% | 75,41% | 76,99% |

Resumen resultados:

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos en cada una de las metodologías evaluadas. Para poder hacer comparables los resultados de los métodos de detección de árboles descritos anteriormente centraremos los resultados solo en las zonas viarias, ya que no disponemos de cobertura de Google Street View en zonas no transitadas. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, identificando más del 80% de los árboles viales. Una vez realizada la depuración de FP, esta identificación baja al 75% al perder también VP al depurar FP.

En la siguiente tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los métodos evaluados. Se muestran por separado los resultados de cada una de las zonas y los resultados globales (denominado Zona “Todos”).

Si nos fijamos en la exhaustividad, un mayor valor indica que tenemos más verdaderos positivos (sin importar los falsos positivos que encontramos). En general hemos encontrado un valor muy parecido tanto si abordamos la ITD a través de GSV como a través de LiDAR, aunque generalmente encontramos más FP al utilizar GSV. Por tanto, si solo realizamos la primera etapa, siempre detectamos más VP que combinando etapas. Mientras que los resultados obtenidos solo con GSV o con ALS son similares, pero ligeramente superiores al usar solo ALS.

Teniendo en cuenta la segunda etapa, para depurar FP son tan válidos los métodos basados en GSV como en ML. La combinación de etapas, (ITC y depuración de FP) es algo mejor cuando partimos de una ITD realizada con ALS. No obstante, las diferencias no son demasiado significativas. Realizando la ITD con GSV mantenemos unos pocos más VP que cuando usamos ALS.

Finalmente, una cosa que no se ha evaluado en este trabajo es que si nos interesa medir variables relacionadas con la copa del árbol es imprescindible realizar una tercera etapa que consiste en realizar la segmentación del límite de la copa, que generalmente se basa en algoritmos de región de crecimiento.

Filtrado Google Street View (GSV)

| PILOTO 1. GSV | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las zonas | 2.772 | 2070 | 967 | 606 | 68,16% | 77,35% | 72,47% |

| PILOTO 2. LiDAR | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las zonas | 2.772 | 2080 | 651 | 628 | 76,16% | 76,81% | 76,48% |

Filtrado Machine Learning (ML)

| PILOTO 1. GSV | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las zonas | 2.772 | 2089 | 1057 | 583 | 66,40% | 78,18% | 71,81% |

| PILOTO 2. LiDAR | Ground True | True Pos (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las zonas | 2.772 | 1953 | 457 | 781 | 81,04% | 71,43% | 75,93% |

Filtrado GSV y ML

| PILOTO 1. GSV | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las zonas | 2.772 | 2001 | 619 | 711 | 76,37% | 73,78% | 75,06% |

| PILOTO 2. LiDAR | Ground True | True Pos. (TP) | False Positive (FP) | False Negative (FN) | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las zonas | 2.772 | 2049 | 557 | 668 | 78,63% | 75,41% | 76,99% |

Conclusiones obtenidas:

Los avances en Visión Computacional (VC) están permitiendo obtener de forma automática información robusta basada en datos a nivel de calle (He et al. 2017). Estos algoritmos han sido desarrollados para la investigación de ciudades inteligentes utilizando imágenes a nivel de calle, y se han aplicado para evaluar demografía (Gebru et al. 2017), cambio urbano (Naik et al. 2015), riqueza (Glaeser et al. 2018), seguridad urbana percibida (Naik et al. 2017), para clasificar tipos de edificios (Kang et al. 2018) y para analizar la morfología urbana (Middel et al. 2019). En el campo de la silvicultura urbana inteligente, las imágenes a pie de calle en combinación con la VC se han aplicado en tres áreas clave: 1) estimación de la provisión de sombra para árboles urbanos (Li et al. 2018; Li and Ratti 2019), 2) cuantificación de la percepción urbana cobertura del dosel (Li et al. 2015; Seiferling et al. 2017; Duarte and Ratti 2018; Cai et al. 2018; Stubbings et al. 2019), y 3) mapeo de la ubicación de los árboles urbanos (Wegner et al. 2016; Branson et al. 2018). Berland and Lange (2017) usaron GSV y obtuvieron un 93% de acierto sobre arbolado urbano y descubrieron que era posible evaluar el género, la especie, la ubicación, el diámetro a la altura del pecho y la salud del árbol. Rousselet et al. (2013) fueron capaces de identificar, con un 96% de éxito, árboles atacados por procesionaria del pino. Sin embargo, estos estudios y muchos otros no están automatizados y están limitados por costosas labores manuales.  Li et al. (2018) calcularon un factor que indica el nivel de cerramiento de los cañones de las calles, para cuantificar la provisión de sombra de los árboles. Seiferling et al. (2017) a partir de GSV y ML cuantificaron la cobertura de dosel de copas urbano. Li et al. (2015) evaluaron el porcentaje de vegetación en las calles cuantificando la cantidad de píxeles verdes vistos en una escena de Street View. Estas metodologías ayudaron a dar forma al llamado Green View Index (Duarte and Ratti 2018), que indica cómo de verdes los peatones perciben las calles. Wegner et al. (2016) diseñaron un flujo de trabajo para la detección automática de árboles de calles y la geolocalización a partir de imágenes de GSV y Google Maps, basado en el modelo Faster Region-based Convolutional Neural Network.

Las metodologías que basadas en de datos procedentes de ALS son menos abundantes, pero aun así han sido implementadas y automatizadas en algunas ciudades importantes. Tanhuanpää et al. (2014) fueron capaces de detectar mediante un procedimiento de mapeo automático en la ciudad de Helsinki (Finlandia) el 88,8% de los árboles actuales del inventario de la ciudad, en donde además midieron su altura (con un RMSE de 1,27 m) y su diámetro normal (con un RMSE de 6,9 cm). Holopainen et al. (2011), en una pequeña muestra de 44 árboles, también en Helsinki, determinan que es más preciso identificar esos árboles a partir de un LiDAR transportado en un vehículo (VLS) que con ALS. Holopainen (Holopainen et al. 2013), esta vez sobre 438 árboles situados en parques y bosques urbanos vuelven a encontrar que el VLS obtiene mayor eficacia que el ALS (79.22% vs 68.04% de acierto, respectivamente). No obstante, en ambos casos los resultados se apoyan en una metodología manual. En el caso en que se automatiza la identificación de árboles, los aciertos caen hasta el 26.94% y 65.53% respectivamente.  (Matasci et al. 2018) evalúan el inventario de árbolado en Vancouver con ALS, sobre una muestra de 22.211 árboles, obteniendo una exhaustividad del 76.6% para posteriormente sobre una submuestra de árboles estimar su altura (con RMSE de 2.6m) y el diámetro de su copa (con un RMSE de 3.85m). En Múnich (Alemania), Wu et al. (2018) comparan VLS y ALS, obteniendo un mejor porcentaje de árboles detectados (83.36%) con el ALS, frente a un 77.2% con VLS. Finalmente, Hanssen et al. (2019) en un análisis exhaustivo sobre arbolado urbano de Oslo (Noruega) a través de ALS son capaces de detectar el 73.6% de los árboles. Además, en este mismo estudio se analiza la cobertura de dichos árboles y se relaciona con la información espectral de Sentinel-2.

En nuestro caso sobre una metodología completamente automatizada conseguimos posicionar en torno al 75% de los árboles, obteniendo unos resultados completamente comparables a los resultados obtenidos por otros autores. Además, en nuestro caso se obtiene una relación entre VP, FN y FP bastante equilibrada. Los resultados anteriores reflejan que ambos métodos muestran unas métricas de precisión similares. En función de la fuente de datos que se disponga (ALS, GSV y/o ortofotos) podemos utilizar una u otra combinación de métodos para realizar un inventario urbano de bajo coste y automatizado. El siguiente paso a la geolocalización del arbolado urbano será la identificación de su familia y especie a través de las propias imágenes de GSV.

Con los dos métodos anteriores podemos obtener un posicionado de árboles con una ratio de acierto de árboles de un 80-85%, pero tenemos muchos False Positivos, es decir, árboles que hemos posicionados donde realmente no hay ningún árbol. Muchas de estas veces estos False Positivos, son árboles que se han detectado varias veces en posiciones cercanas. Con un agrupamiento de árboles en un radio de 4m conseguimos bajar bastante el error. Porque entendemos que en una zona urbana no hay árboles a menos de 4m de distancia entre sí.

Se observa que los resultados de ambos métodos son parecidos, y se pueden aplicar en diferentes situaciones en función de los datos que se tengan disponibles.

También nos hemos dado cuenta de que, al filtrar los datos, el porcentaje de acierto también baja, porque estamos eliminando árboles que son False Positivos y árboles que no lo son. Nuestro criterio ha sido utilizar distintos métodos de filtrado de datos que bajen el error pero que no penalice en exceso el porcentaje de árboles detectados.

Aunque sí que hemos observado al analizar distintos círculos de validación que los métodos basados en GSV funcionan mejor para zonas donde hay árboles aislados, ya que penalizan bastante las zonas de parques con conjuntos de árboles normalmente alejados de las calles.

También hay que indicar que los métodos basados en GSV solamente funcionan en zonas viarias, mientras que los métodos basados en LiDAR funcionan con la misma tasa de error para todas las zonas incluidas zonas de parques y jardines.

Otro factor importante puede ser el coste de adquisición de los datos, ya que los datos de GSV tienen un coste y los de LIDAR dependiendo la región pueden ser de libre acceso.

Nosotros en nuestro proyecto THD vamos a justificar el uso de datos LiDAR para la automatización de nuestros métodos en la plataforma arböria.